УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

29.12.2023 № 57

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование вида трудовой деятельности: геодезические работы в строительстве.

Код области и наименование профессиональной деятельности: 17 «Деятельность в области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг».

Разработан рабочей группой, созданной Секторальным советом квалификаций при Министерстве архитектуры и строительства.

Основная цель вида трудовой деятельности: своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ, являющихся составной частью технологического процесса строительного производства, с целью обеспечения геометрических параметров, планово-высотного положения зданий и сооружений, отдельных их частей и конструкций при размещении и возведении с заданной точностью в соответствии с проектной документацией; совершенствование организации и технологии геодезических работ на основе внедрения современных приборов и передового опыта.

Перечень начальных групп занятий согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33 (далее – ОКЗ):

| Код начальной группы занятий по ОКЗ | Наименование начальной группы занятий |
| --- | --- |
| 1323 | Руководители структурных подразделений по производству и эксплуатации в строительстве |
| 2165 | Картографы и топографы |
| 3112 | Специалисты (техники) по гражданскому и промышленному строительству |

Перечень профессий рабочих и должностей служащих:

| Код профессии рабочего, должности служащего по ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, разряд | Уровень квалификации | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1323-002 | Главный геодезист | 7 | 6 |
| 2165-003 | Геодезист | 6 | 6 |
| 3112-006 | Техник-геодезист | 5 | 5 |

ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации4 | код6 | наименование | уровень квалификации4 |
| 01 | Планирование геодезических работ | 5 | 01.01 | Изучает и анализирует проектно-сметную документацию | 5 |
|  |  |  | 01.02 | Осуществляет подготовку к производству геодезических работ | 5 |
| 02 | Выполнение простых геодезических работ | 5 | 02.01 | Подготавливает геодезические приборы к работе на строительной площадке | 5 |
|  |  |  | 02.02 | Выполняет простые геодезические работы | 5 |
| 03 | Выполнение сложных геодезических работ | 6 | 03.01 | Выполняет сложные геодезические работы | 6 |
|  |  |  | 03.02 | Обеспечивает контроль качества геодезических работ | 6 |
| 04 | Оформление геодезической документации | 6 | 04.01 | Выполняет камеральную обработку данных | 6 |
|  |  |  | 04.02 | Оформляет геодезическую документацию | 6 |
|  |  |  | 04.03 | Обеспечивает хранение геодезической документации | 6 |
| 05 | Эксплуатация и хранение геодезических приборов | 6 | 05.01 | Контролирует состояние геодезических приборов и правильность их эксплуатации | 6 |
|  |  |  | 05.02 | Контролирует правильность хранения геодезических приборов и линейных средств измерений | 6 |
| 06 | Управление геодезическим обеспечением в строительстве | 7 | 06.01 | Руководит подчиненным персоналом | 7 |
|  |  |  | 06.02 | Организует и проводит обучение подчиненных и других работников | 7 |

ГЛАВА 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

01 «Планирование геодезических работ»

| Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 3112-006 | Техник-геодезист | 5 |

| Требования к образованию работника | Среднее специальное образование по направлению образования и группы специальностей: землеустройство, геодезия, картография и топография; промышленное и гражданское строительство |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | _ |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 01.01 | Изучает и анализирует проектную документацию | 5 |
| --- | --- | --- |

| Трудовые действия (далее – ТД) | Получает задание от организатора строительного производства или непосредственного руководителя |
| --- | --- |
|  | проверяет наличие в проектной документации необходимых данных для выполнения геодезических работ |
|  | взаимодействует с производителем работ по уточнению перечня контролируемых параметров, и времени выполнения геодезических работ |
| Требования к умениям | Читать строительные чертежи |
|  | обрабатывать и анализировать собранную информацию в соответствии с техническими нормативными правовыми актами |
|  | использовать информационные технологии на уровне, необходимом для осуществления профессиональной деятельности |
|  | организовывать геодезические работы на объекте |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основные положения, технические нормативные правовые акты, регламентирующие строительную деятельность |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности и требования в области охраны окружающей среды |
|  | информационные технологии на уровне, необходимом для осуществления профессиональной деятельности |
|  | основы экономики, организации труда и управления |
|  | передовой отечественный и зарубежный опыт производства геодезических работ |
|  | законодательство о труде |
|  | правила делового этикета |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 01.02 | Осуществляет подготовку к производству геодезических работ | 5 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Определяет места закладки геодезических знаков на строительной площадке |
| --- | --- |
|  | разрабатывает проект производства геодезических работ |
|  | определяет методы и средства геодезических измерений в зависимости от погрешности геодезических приборов и средств измерений |
|  | рассчитывает необходимую погрешность создания геодезической разбивочной основы |
|  | определяет необходимые геодезические приборы и средства измерения для выполнения геодезических работ |
|  | проверяет документы о поверке геодезических приборов и средств измерений |
|  | подготавливает необходимые геодезические приборы и средства измерения для работы (производит зарядку аккумуляторов, проверяет ход винтов, осматривает футляры, коробки) |
| Требования к умениям | Применять безопасные методы и приемы работы |
|  | рассчитывать допустимые погрешности измерений при выполнении геодезических работ |
|  | выполнять геодезические измерения установленными методами и способами |
|  | устанавливать знаки пунктов геодезической основы (плановые, осевые, нивелирные репера) |
| Требования к знаниям | Требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности и требования в области охраны окружающей среды |
|  | допустимые погрешности измерений при выполнении геодезических работ |
|  | правила выполнения геодезических измерений |
|  | требования к пунктам геодезической основы (пункты полигонометрии, марки, реперы) |
|  | устройство и правила работы с геодезическими приборами и средствами измерений |
|  | правила этикета деловых отношений |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

02 «Выполнение простых геодезических работ»

| Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 3112-006 | Техник-геодезист | 5 |

| Требования к образованию работника | Среднее специальное образование по направлению образования и группы специальностей: землеустройство, геодезия, картография и топография; промышленное и гражданское строительство |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | _ |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 02.01 | Подготавливает геодезические приборы к работе на строительной площадке | 5 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Устанавливает геодезический прибор на штатив |
| --- | --- |
|  | вносит необходимые параметры окружающей среды в программу геодезического прибора (при необходимости) |
|  | проводит поверку геодезического прибора, при необходимости производит юстировку проводит ориентирование на установленные пункты геодезической основы на местности |
|  | проверяет неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем повторных измерений элементов сети |
|  | обеспечивает ремонт поврежденных и замену уничтоженных геодезических знаков |
| Требования к умениям | Работать с геодезическими приборами |
|  | определять и вносить поправки окружающей среды в программу геодезического прибора |
|  | ориентироваться на пункты геодезической основы |
|  | ремонтировать и менять геодезические знаки |
|  | применять требования технических нормативных правовых актов при выполнении геодезических работ |
|  | соблюдать требования организации и технологии производства геодезических работ |
| Требования к знаниям | Геодезические приборы и правила их технической эксплуатации (нивелир, теодолит, прибор вертикального проектирования, электронный тахеометр, роботизированные системы) |
|  | требования технических нормативных правовых актов по производству геодезических работ |
|  | организацию и технологию производства геодезических работ |
|  | порядок ремонта и замены геодезических знаков |
|  | правила делового этикета |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 02.02 | Выполняет простые геодезические работы | 5 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Участвует в приемке от заказчика геодезической разбивочной основы на объекты строительства |
| --- | --- |
|  | создает внутреннюю разбивочную сеть на исходном и монтажных горизонтах |
|  | производит детальную разбивку осей и отметок |
|  | передает оси и высотные отметки на монтажные горизонты |
|  | размечает элементы конструкций, и их частей |
|  | выносит оси, отметки на смонтированные конструкции |
|  | участвует в выборочном контроле работ, выполняемых производственным линейным персоналом, в части соблюдения точности геометрических параметров |
|  | ведет наблюдения за сохранностью принятых геодезических знаков на строительной площадке и неизменностью их положения в процессе строительства |
|  | ведет журнал геодезических измерений |
|  | выполняет исполнительную съемку законченных строительством этапов |
| Требования к умениям | Устанавливать пункты геодезической разбивочной основы |
|  | создавать плановую и высотную разбивочную основу |
|  | переносить проекты сооружений на местности геодезическими методами с последующим закреплением полученных точек |
|  | производить разбивку главных и основных осей методами прямоугольных координат, полярных координат, прямой угловой засечки, линейной засечки, створной засечки |
|  | производить детальную разбивку сооружения от главных и основных осей |
|  | восстанавливать оси |
|  | переносить оси и отметки на монтажные горизонты |
|  | размечать элементы конструкций и их частей (фундаменты, колонны, сваи, анкерные болты, закладные детали, балки, фермы) |
|  | устанавливать анкерные болты и закладные детали |
|  | выносить оси, отметки на смонтированные конструкции |
|  | заполнять журнал геодезических измерений |
|  | оформлять исполнительные съемки законченных строительством этапов |
| Требования к знаниям | Виды, схема, точность, способ закрепления пунктов разбивочной оси зданий, сооружений |
|  | методы создания планово-высотной разбивочной основы |
|  | методы выноса в натуру проектных точек |
|  | виды плановой и высотной разбивочной основы |
|  | методы и способы разбивки главных и основных осей и их закреплении на местности, на обноску |
|  | способы перенесения осей на исходный и монтажный горизонт, правила их закрепления |
|  | способы восстановления осей для выноса на монтажный горизонт |
|  | порядок заполнения журналов геодезических измерений оформление исполнительной съемки законченных строительством этапов |
|  | правила делового этикета |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

03 «Выполнение сложных геодезических работ»

| Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 2165-003 | Геодезист | 6 |

| Требования к образованию работника | Высшее образование по направлению образования и группы специальностей: землеустройство, геодезия, картография и топография; промышленное и гражданское строительство |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | _ |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 03.01 | Выполняет сложные геодезические работы | 6 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Разрабатывает проекты производства геодезических работ |
| --- | --- |
|  | принимает от Заказчика геодезическую разбивочную основу |
|  | создает геодезическую разбивочную основу для строительства |
|  | выносит в натуру главные или основные разбивочные оси зданий (сооружений) и инженерных сетей |
|  | создает внутреннюю разбивочную сеть зданий (сооружений) с производством детальных разбивочных работ |
|  | производит геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) в процессе строительства |
|  | ведет наблюдения за сохранностью принятых геодезических знаков на строительной площадке и неизменностью их положения в процессе строительства |
|  | производит геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) |
| Требования к умениям | Разрабатывать проекты производства геодезических работ |
|  | принимать от Заказчика пункты геодезической разбивочной основы для строительства |
|  | устанавливать пункты геодезической разбивочной основы |
|  | создавать плановую и высотную разбивочную основу |
|  | переносить проекты сооружения на местности геодезическими методами с последующим закреплением полученных точек |
|  | производить разбивку главных и основных осей методами прямоугольных координат, полярных координат, прямой угловой засечки, линейной засечки, створной засечки |
|  | производить детальную разбивку сооружения от главных и основных осей |
|  | восстанавливать оси на исходном и монтажном горизонтах |
|  | переносить оси и отметки на монтажные горизонты |
|  | размечать элементы конструкций и их частей (фундаменты, колонны, сваи, анкерные болты, закладные детали, балки, фермы) |
|  | устанавливать анкерные болты и закладные детали |
|  | выносить оси, отметки на смонтированные конструкции |
|  | наблюдать за деформациями зданий (сооружений) по установленным и закрепленным точкам |
| Требования к знаниям | Правила разработки проектов производства геодезических работ |
|  | порядок приемки от Заказчика геодезической разбивочной основы для строительства |
|  | виды, схема, точность, способ закрепления пунктов разбивочной оси зданий, сооружений |
|  | методы создания планово-высотной разбивочной основы |
|  | методы выноса в натуру проектных точек |
|  | виды плановой и высотной разбивочной основы |
|  | методы и способы разбивки главных и основных осей и их закреплении на местности, на обноску |
|  | способы перенесения осей на исходный и монтажный горизонт, правила их закрепления |
|  | способы восстановления осей для выноса на монтажный горизонт |
|  | порядок проведения наблюдений за деформациями зданий (сооружений) |
|  | правила делового этикета |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 03.02 | Обеспечивает контроль качества геодезических работ | 6 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Контролирует сроки выполнения заявок от производителей работ |
| --- | --- |
|  | выявляет причины отклонений геометрических параметров от допуска |
|  | предлагает мероприятия по приведению геометрических параметров в допуск |
|  | проверяет правильность и достоверность оформления исполнительной геодезической документации |
|  | производит контрольные угловые и линейные измерения в направлениях, не совпадающих принятыми при разбивке |
| Требования к умениям | Применять допустимые отклонения для определения соответствия выполненных работ требования техническим нормативным актам |
|  | предлагать мероприятия по приведению геометрических параметров в допуск |
|  | производить контрольные угловые и линейные измерения |
| Требования к знаниям | Основы технологии строительного производства |
|  | правила оформления геодезической исполнительской документации |
|  | порядок проведения контрольных угловых и линейных измерений |
|  | допустимые отклонения на выполненные строительно-монтажные работы |
|  | правила этикета деловых отношений |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

04 «Оформление геодезической документации»

| Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 2165-003 | Геодезист | 6 |

| Требования к образованию работника | Высшее образование по направлению образования и группы специальностей: землеустройство, геодезия, картография и топография; промышленное и гражданское строительство |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | _ |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 04.01 | Выполняет камеральную обработку данных | 5 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Передает данные из памяти электронного тахеометра на компьютер |
| --- | --- |
|  | проверяет записи фактических измерений |
|  | анализирует правильность и достаточность фактических измерений |
|  | проводит пересчеты в необходимые отметки, координаты |
| Требования к умениям | Владеть основами работы на компьютере |
|  | работать с программными комплексами для передачи данных и их обработке |
|  | анализировать полученные фактические измерения |
|  | переводить отметки и координаты из относительных к абсолютным и наоборот |
| Требования к знаниям | Основы компьютерного обеспечения |
|  | программные комплексы для передачи данных измерений с электронного тахеометра и их обработке |
|  | порядок анализа данных измерений |
|  | порядок перевода с абсолютных отметок и координат в относительные и наоборот |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 04.02 | Оформляет геодезическую документацию | 5 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Подписывает акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы |
| --- | --- |
|  | составляет схемы построения геодезических разбивочных осей и их деталировку |
|  | составляет геодезическую исполнительную документацию контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) в процессе строительства (геодезические исполнительные схемы, чертежи, профили, разрезы, акты геодезической проверки) |
|  | анализирует фактические данные по геодезической исполнительной документации с допусками в соответствии с требованиями точности технических нормативных правовых актов |
|  | составляет отчет о наблюдениях за деформациями |
| Требования к умениям | Проверять правильность оформления акта сдачи-приемки геодезической разбивочной основы |
|  | составлять схемы построения геодезических разбивочных осей и их деталировку |
|  | применять допуски технических нормативных правовых актов |
|  | оформлять геодезическую исполнительную документацию, касающуюся контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) в процессе строительства |
|  | оформлять отчет о наблюдениях за деформациями |
| Требования к знаниям | Порядок оформления акта сдачи-приемки геодезической разбивочной основы |
|  | правила составления схем построения геодезических разбивочных осей и их деталировку |
|  | требования технических нормативных правовых актов касающихся допусков |
|  | правила оформления геодезической исполнительной документации касающуюся, контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) в процессе строительства |
|  | порядок составления отчета о наблюдениях за деформациями |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 04.03 | Обеспечивает хранение геодезической документации | 6 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Ведет учет и формирует папку копий актов сдачи-приемки геодезической разбивочной основы |
| --- | --- |
|  | ведет учет документов о поверке на геодезические приборы и средства измерения |
|  | систематизирует и ведет учет геодезических исполнительных схем по объектам |
|  | обеспечивает сохранность исполнительной геодезической документации. |
| Требования к умениям | Оформлять геодезическую исполнительную документацию |
|  | находить необходимую геодезическую исполнительную документацию |
|  | подготавливать необходимые данные по геодезической исполнительной документации |
|  | хранить исполнительную геодезическую документацию на бумажных носителях и в электронном виде |
| Требования к знаниям | Перечень исполнительной геодезической документации необходимой для строительства объекта |
|  | порядок и сроки прохождения поверки и калибровки геодезических приборов |
|  | требования к оформлению геодезической исполнительной документации |
|  | порядок хранения документов |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

05 «Эксплуатация и хранение геодезических приборов»

| Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 2165-003 | Геодезист | 6 |

| Требования к образованию работника | Высшее образование по направлению образования и группы специальностей: землеустройство, геодезия, картография и топография; промышленное и гражданское строительство |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | _ |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 05.01 | Контролирует состояние геодезических приборов и правильность их эксплуатации | 6 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Проверяет состояние геодезических приборов, средств линейных измерений перед выполнением работ |
| --- | --- |
|  | эксплуатирует геодезические приборы и линейные средства измерений в соответствии с их паспортами |
|  | располагает геодезические приборы на штативах в местах с соблюдением требований по охране труда |
|  | содержит геодезические приборы и линейные средства измерений в чистом и исправном состоянии |
|  | подготавливает геодезические приборы и средства измерений для прохождения поверок |
| Требования к умениям | Эксплуатировать и контролировать состояние геодезических приборов и линейных средств измерений |
|  | устанавливать штативы для геодезических приборов с соблюдением требований по охране труда |
|  | подготавливать геодезические приборы и линейные средства измерений к поверке |
| Требования к знаниям | Правила эксплуатации геодезических приборов и линейных средств измерений |
|  | порядок контроля за состоянием геодезических приборов и линейных средств измерений |
|  | порядок прохождения поверки и калибровки геодезических приборов и средств измерений |
|  | требования по охране труда при выполнении геодезических работ |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 05.02 | Контролирует правильность хранения геодезических приборов и линейных средств измерений | 6 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Осматривает геодезические приборы, приспособления, линейные средства измерений, футляры, вешки и штативы на предмет повреждений и загрязнений |
| --- | --- |
|  | очищает от загрязнений геодезические приборы, приспособления, линейные средства измерений, футляры, вешки и штативы |
|  | проверяет работоспособность зажимных винтов на геодезических приборах, футлярах, штангах, нивелирных рейках, штативах |
|  | производит подтяжку болтов, шурупов, винтов штативов, футляров, вешек, нивелирных реек, штангах |
|  | хранит геодезические приборы и линейные средства измерений в соответствии с их паспортами |
|  | оформляет заявку на ремонт геодезических приборов, приспособлений и средств измерений |
| Требования к умениям | Очищать от загрязнений геодезические приборы, приспособления, линейные средства измерений, футляры, вешки и штативы |
|  | проверять работоспособность зажимных винтов на геодезических приборах, футлярах, штангах, нивелирных рейках, штативах |
|  | производить подтяжку болтов, шурупов, винтов штативов, футляров, вешек, нивелирных реек, штангах |
|  | хранить геодезические приборы и линейные средства измерений в соответствии с их паспортами |
|  | оформлять заявки на ремонт геодезического оборудования |
| Требования к знаниям | Устройство и наименование составных частей геодезических приборов, линейных средств измерений, штативов, вешек, нивелирных реек, штативов |
|  | порядок осмотра геодезических приборов, приспособлений, линейных средств измерений, футляров, вешек и штативов на предмет повреждений и загрязнений |
|  | порядок подтяжки болтов, шурупов, винтов штативов, футляров, вешек, нивелирных реек, штанг |
|  | порядок хранения геодезических приборов и линейных средств измерений |
|  | порядок оформления заявок на ремонт геодезических приборов, приспособлений, линейных средств измерений, футляров, вешек, нивелирных реек и штативов |
| Другие характеристики |  |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

06 «Управление геодезическим обеспечением в строительстве»

| Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 1323-002 | Главный геодезист | 7 |

| Требования к образованию работника | 1. Высшее образование по направлению образования и группы специальностей: землеустройство, геодезия, картография и топография; 2. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | Стаж в должности геодезиста (ведущего геодезиста) не менее 5 лет |
| Специальные условия допуска к работе | _ |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 06.01 | Руководит подчиненными работниками | 7 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Организует своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ, обеспечивающих точное соответствие проектной документации геометрических параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их размещении и возведении |
| --- | --- |
|  | осуществляет техническое и методическое руководство работами по геодезическому обеспечению в части применения эффективных методов и средств измерений и контроля, планирования полевых и камеральных работ, реализации нормативных правовых актов по геодезическому обеспечению и соблюдения их требований |
|  | осуществляет контроль за выполнением геодезических работ (ведением полевых журналов, своевременностью и качеством выполнения исполнительных съемок, в том числе подземных коммуникаций в открытых траншеях, выполнением и хранением исполнительной геодезической документации) |
|  | участвует в выполнении наиболее ответственных и сложных геодезических работ |
|  | ведет учет геодезических средств измерений и контроля, определяет потребность в них, организует их своевременный ремонт и ведомственные проверки |
|  | осуществляет выборочный контроль за работой производственного линейного персонала в части обеспечения точности геометрических параметров проекта в процессе возведения зданий, сооружений |
|  | внедряет в производство новые методы и средства геодезических работ |
|  | участвует в приемке от заказчика геодезической разбивочной основы |
|  | организует и координирует работы по геодезическому обеспечению производства в подразделениях строительной организации |
|  | рассматривает и готовит для согласования проекты производства геодезических работ |
|  | руководит разработкой перспективных и годовых планов |
|  | проводит работу по совершенствованию методов ведения геодезических работ и внедрению новой техники |
|  | организует проведение поверки и калибровки геодезических приборов и средств измерений |
|  | обеспечивает составление необходимой отчетности. |
|  | проводит инструктаж по охране труда подчиненных работников |
| Требования к умениям | Работать с геодезическими приборами |
|  | организовывать геодезическое обеспечение строительства |
|  | проводить инструктаж по охране труда |
|  | определять факторы риска, связанные с производством геодезических работ |
|  | оформлять рационализаторские предложения |
|  | осуществлять контроль использования работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты |
|  | соблюдать требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности и требования в области охраны окружающей среды при производстве геодезических работ |
|  | организовывать прохождение поверки и калибровки геодезических приборов и средств измерений |
|  | принимать управленческие решения в части персонала |
|  | оценивать качество геодезических работ |
|  | владеть навыками работы в программных средах |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять правила и нормы делового этикета |
| Требования к знаниям | Геодезические приборы и правила их эксплуатации |
|  | организацию и технологию производства геодезических работ |
|  | основы экономики, организации и технологии строительного производства, труда и управления |
|  | строительные и геодезические допуски |
|  | передовой опыт в области производства геодезических работ |
|  | законодательство о труде |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности и требования в области охраны окружающей среды |
|  | порядок прохождения поверки и калибровки геодезических приборов и средств измерений |
|  | факторы риска, связанные с производством геодезических работ |
|  | правила оформления рационализаторских предложений |
|  | специализированные программы и программные комплексы |
|  | правила делового этикета |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 06.02 | Организует и проводит обучение подчиненных и других работников | 6 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Определяет направления и способы профессионального развития подчиненных |
| --- | --- |
|  | организует повышение квалификации работников геодезической службы, обучение методам производства геодезических работ |
|  | оценивает качество результатов обучения подчиненных |
| Требования к умениям | Выполнять отбор для повышения квалификации подчиненных с учетом перспективы и планируемых работ |
|  | определять качественные показатели выполненных геодезических работ |
|  | владеть информационными технологиями и правилами деловых отношений |
| Требования к знаниям | Требования к квалификации работников |
|  | правила аттестации |
|  | информационные технологии |
|  | правила этикета деловых отношений |
| Другие характеристики | – |

Код области и наименование профессиональной деятельности заполняются в соответствии с приложением 11 к Инструкции о порядке разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 78 (далее – Инструкция).

Код и наименование начальной группы занятий заполняются в соответствии с ОКЗ.

Код и наименование профессии рабочего, должности служащего заполняются в соответствии с ОКЗ.

Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации секторальной рамки квалификации, разработанной для соответствующего сектора экономики, а при ее отсутствии – в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

Код обобщенной трудовой функции и код трудовой функции устанавливаются в соответствии с подпунктом 18.3 пункта 18 Инструкции. В случае заимствования обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции из ранее разработанного профессионального стандарта указываются код обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции, номер постановления и дата его утверждения.