УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

29.12.2023 № 57

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# «ПЛОТНИК»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование вида трудовой деятельности: плотник.

Код области и наименование профессиональной деятельности: 17 «Деятельность в области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг».

Разработан рабочей группой, созданной Секторальным советом квалификаций при Министерстве архитектуры и строительства.

Основная цель вида трудовой деятельности: выполнение комплекса работ по изготовлению, сборке, монтажу, ремонту и реставрации деревянных конструкций при осуществлении деятельности в области строительства.

Перечень начальных групп занятий согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33 (далее – ОКЗ):

| Код начальной группы занятий по ОКЗ | Наименование начальной группы занятий |
| --- | --- |
| 7115 | Плотники и рабочие подобных занятий |

Перечень профессий рабочих и должностей служащих:

| Код профессии рабочего, должности служащего по ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, разряд | Уровень квалификации | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7115-005 | Плотник (2-3 разряды) | 2 | 2 |
| 7115-005 | Плотник (4-5 разряды) | 3 | 3 |
| 7115-005 | Плотник (6-7 разряды) | 4 | 4 |

ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации4 | код6 | наименование | уровень квалификации4 |
| 01 | Подготовка к работе | 2 | 01.01 | Выполняет подготовительные работы до начала монтажа | 2 |
|  |  |  | 01.02 | Выполняет комплекс простых вспомогательных работ | 2 |
| 02 | Изготовление и монтаж простых деревянных конструкций | 2 | 02.01 | Выполняет простые плотничные общестроительные работы | 2 |
|  |  |  | 02.02 | Выполняет простые опалубочные работы | 2 |
| 03 | Изготовление и монтаж деревянных конструкций сложных и средней сложности | 3 | 03.01 | Выполняет плотничные общестроительные работы средней сложности | 3 |
|  |  |  | 03.02 | Выполняет опалубочные работы средней сложности | 3 |
|  |  |  | 03.03 | Выполняет сложные плотничные общестроительные работы | 3 |
|  |  |  | 03.04 | Выполняет сложные опалубочные работы | 3 |
| 04 | Изготовление и монтаж особо сложных деревянных конструкций | 4 | 04.01 | Выполняет особо сложные опалубочные работы | 4 |
|  |  |  | 04.02 | Выполняет плотничные работы уникальных объектов и реставрирует памятники деревянного зодчества | 4 |

Распределение кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам:

| Наименование профессии рабочего | Разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | коды трудовых функций |  |  |  |  |  |
| Плотник | 01.01 01.02 | 02.01 02.02 | 03.01 03.02 | 03.03 03.04 | 04.01 | 04.02 |

ГЛАВА 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

01  «Подготовка к работе»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7115-005 | Плотник | 2 |

| Требования к образованию работника | Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы |  |
| Специальные условия допуска к работе | В случае выполнения работ на потенциально опасных объектах – удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 01.01 | Выполняет подготовительные работы до начала монтажа | 2 |
| --- | --- | --- |

| Трудовые действия (далее – ТД) | Получает задание от непосредственного руководителя (мастера, бригадира) |
| --- | --- |
|  | Изучает технологические карты, чертежи, схемы, проект производства работ |
|  | Организует рабочее место в соответствии с заданием и требованиями по охране труда при выполнении порученной работы |
|  | Выбирает, получает и подготавливает инструмент, такелажное оборудование, оснастку и устройства для выполнения задания |
|  | Проверяет исправность инструмента, такелажного оборудования, оснастки и устройств, необходимых для выполнения задания |
|  | Выполняет очистку опалубки от бетона и раствора, рулонных кровельных материалов от посыпок |
|  | Сортирует штучные материалы |
|  | Заготавливает простые элементы лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания |
| Требования к умениям | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями по охране труда, требованиями по обеспечению пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места плотника |
|  | читать и понимать рабочие чертежи, монтажные схемы, проекты производства работ |
|  | планировать последовательность выполнения работ |
|  | выбирать инструмент, оборудование, оснастку и материалы для монтажа деревянных конструкций |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты по монтажу деревянных конструкций |
|  | виды и назначение чертежей и схем |
|  | обозначения, отображенные на чертежах, монтажных схемах |
|  | назначение основного инструмента и приспособлений |
|  | порядок подготовки к работе оборудования и рабочего места, инструмента, приспособлений |
|  | порядок организации работ на строительной площадке |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 01.02 | Выполняет комплекс простых вспомогательных работ | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Наносит антисептирующие и огнезащитные составы на деревянные конструкции и детали кистью, краскопультами и распылителями |
| --- | --- |
|  | Выполняет смазку накатов и опалубки |
|  | Выполняет осмолку, обивку войлоком и толем элементов деревянных конструкций, конопатку стен и оконных проемов |
|  | Изготавливает и ремонтирует простой строительный инвентарь |
|  | Выполняет обработку лесоматериалов вручную и электрифицированным инструментом: поперечное и продольное распиливание, окорку, обтесывание бревен на канты и накругло, обтесывание кромок досок и пластин, затеску концов бревен, чистую острожку лесоматериалов, выборку пазов, гребней и четвертей |
| Требования к умениям | Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом при поперечном и продольном перепиливании, окорке и обтесывании лесоматериалов вручную, обтесывании кромок досок и пластин, затеску концов бревен, чистую острожку лесоматериалов, выборку пазов, гребней и четвертей |
|  | защищать элементы деревянных конструкций посредством осмолки, обивки войлоком и толем |
|  | равномерно наносить кистью антисептирующие и огнезащитные составы на деревянные конструкции и детали в соответствии с рабочей инструкцией |
|  | определять качество используемых в работе материалов |
|  | оценивать соответствие выполненных работ требованиям технической документации |
|  | применять лесоматериалы в соответствии с их свойствами |
|  | равномерно заполнять щели стен и оконных проемов волокнистыми натуральными и специальными материалами в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | пользоваться предохранительным поясом с закреплением его за элементы конструкций или страховочным канатом при выполнении работ с приставных лестниц на высоте более 1,3 м, а также на поверхностях с уклоном 20° и более |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | соблюдать требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте |
| Требования к знаниям | Основные виды лесоматериалов и свойства древесины; основные породы и пороки древесины |
|  | влажность древесины, способы ее определения |
|  | виды антисептиков и огнезащитных составов |
|  | правила обращения с антисептирующими и огнезащитными составами и способы приготовления и покрытия ими деревянных деталей и конструкций |
|  | виды и состав смазок для накатов |
|  | правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций |
|  | смолы и клеи, применяемые в производстве плотничных работ |
|  | способы и правила конопатки стен, оконных и дверных проемов |
|  | способы обработки лесоматериалов |
|  | правила разметки материалов при пилении |
|  | правила и приемы пиления |
|  | виды ручных пил |
|  | правила разводки и точки ручных пил |
|  | виды долот и стамесок, правила и приемы их точки |
|  | правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях долотами и стамесками |
|  | правила перемещения и складирования грузов малой массы |
|  | инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструмента и других технических средств, используемых в работе |
|  | устройство электрифицированного инструмента и правила пользования им |
|  | назначение оттяжек и способы регулирования от раскачивания грузов |
|  | устройство простого такелажного оборудования и приспособлений и порядок пользования ими |
|  | способы сигнализации при подъеме и опускании грузов на высоте и в стесненных условиях |
|  | методы транспортировки, хранения и складирования деревянных конструкций |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной и экологической безопасности при выполнении простых вспомогательных работ |
|  | правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | методы оказания первой помощи пострадавшим |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

02  «Изготовление и монтаж простых деревянных конструкций»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7115-005 | Плотник | 2 |

| Требования к образованию работника | Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | В случае выполнения работ на потенциально опасных объектах – удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 02.01 | Выполняет простые плотничные общестроительные работы | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет плотничные работы при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель из штучных материалов, устройство и ремонт односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с прошивкой гвоздями, асбестоцементными листами или плитками (шифером) и ремонт кровельных покрытий из этих материалов |
| --- | --- |
|  | Разбирает опалубку фундаментов, стен и перегородок, заборов, мостиков и настилов, полов, подборов, накатов, заборных стенок, временных зданий, обрешетки деревянной кровли, подмостей |
|  | Изготавливает простые щиты для перегородок под штукатурку, обшивает стены и потолок под штукатурку и облицовку, отделывает поверхности сухой штукатуркой |
|  | Устраивает обрешетку нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов), плавучего решетования |
|  | Заготавливает одиночные сваи, насаживает на сваи бугеля и башмаки, отпиливает головы свай и верха шпунтовых рядов |
|  | Заготавливает одностоечные опоры линий связи и электропередач |
|  | Устанавливает плинтуса и галтели, обделывает свесы и примыкания, заполняет стыки уплотнительной массой |
|  | Устраивает заборки, цоколя, временные заборы и ворота, укладывает лежни и дощатый настил, обшивает стены ряжей и ледорезов досками, а так же производит их ремонт |
| Требования к умениям | Выбирать способы разборки временных зданий в зависимости от их конструктивных решений, материалов и размеров |
|  | выполнять демонтаж временных зданий в соответствии с техническими нормативными правовыми актами |
|  | выполнять демонтаж элементов различных типов подмостей |
|  | контролировать качество выполнения простых общестроительных работ |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять средства индивидуальной защиты в соответствии с их назначением |
|  | соблюдать нормы материальных затрат |
| Требования к знаниям | Способы укладки, крепления и примыкания штучных кровельных материалов при устройстве кровель |
|  | способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки |
|  | виды рулонных и штучных кровельных материалов |
|  | способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов |
|  | способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку |
|  | способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш, временных заборов и ворот, а так же их ремонт |
|  | порядок установки плинтусов, галтелей, устройство свесов и примыканий, заполнение стыков уплотнительной массой |
|  | основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов |
|  | способы разметки простых крыш и покрытия их кровельными материалами |
|  | допустимые отклонения от проекта в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов по монтажу деревянных конструкций |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности и экологической безопасности при выполнении монтажных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 02.02 | Выполняет простые опалубочные работы | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет простые опалубочные работы |
| --- | --- |
|  | Изготавливает и ремонтирует щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов |
|  | Устанавливает деревянную опалубку и производит ее смазку |
|  | Разбирает опалубку перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов |
|  | Очищает опалубку от раствора и бетона |
| Требования к умениям | Разбирать опалубку фундаментов, стен и перегородок с соблюдением определенной последовательности операций, обеспечивающей сохранность и целостность элементов |
|  | выбирать смазку опалубки в зависимости от области ее применения (горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для бетонирования конструкций подземной части здания) |
|  | наносить смазку на накаты и опалубку в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | удалять остатки бетона и раствора с опалубки |
|  | контролировать качество выполнения простых подготовительных опалубочных работ |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять средства индивидуальной защиты в соответствии с их назначением |
|  | соблюдать нормы материальных затрат |
| Требования к знаниям | Виды и назначение опалубок |
|  | типы опалубок и области их применения |
|  | правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок |
|  | виды и состав смазок для опалубки |
|  | отличительные особенности нанесения смазки на горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для заливки конструкций подземной части здания |
|  | требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения их на опалубку |
|  | механический и химический способы очистки опалубки от бетона и раствора |
|  | способы контроля качества выполнения простых подготовительных опалубочных работ |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении монтажных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

03 «Изготовление и монтаж деревянных конструкций сложных и средней сложности»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7115-005 | Плотник | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 2. Повышение квалификации рабочих (служащих); 3. Профессионально-техническое образование по соответствующей специальности |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | В случае выполнения работ на потенциально опасных объектах - удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 03.01 | Выполняет плотничные общестроительные работы средней сложности | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Устраивает деревянные перегородки и гипсокартонные типа «Кнауф» |
| --- | --- |
|  | Собирает и монтирует из деревянных деталей элементов и конструкций жилые и промышленные здания |
|  | Заготавливает, собирает, устанавливает, разбирает и сменяет мауэрлаты и наклонные стропила |
|  | Рубит внутренние стены из бревен |
|  | Устраивает простые временные сооружения: террасы, веранды, тамбуры крыльца, а также навесы, сараи, сторожевые будки, конторы, проходные, кубовые, душевые, уборные |
|  | Устраивает деревянные основания и стулья, каркасные стены, полы из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых плит, торцовой шашки, древесностружечных плит с заделкой стыков, деревянные каркасы для подвесных потолков всех типов и обшивки стен, подвесные потолки по деревянным каркасам из плит «Акмигран», алюминиевых плит, плит АГТ типа «Армстронг» и тому подобное |
|  | Выполняет чистую обшивку стен и потолков, а также обшивку стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными плитами (кроме декоративных) |
|  | Устраивает, перестилает и сплачивает верхние дощатые покрытия (чистые полы) из отдельных досок, чистые заборы, подмости, леса и эстакады без наращивания стоек и с наращиванием стоек |
|  | Выполняет крепление столярных изделий к железобетонным деталям с помощью монтажных поршневых пистолетов |
|  | Устанавливает оконные и дверные коробки, балконные блоки и подоконные доски, двери ламинированные с телескопической коробкой, оконные и дверные блоки из поливинилхлорида и алюминиевого профиля, мансардные оконные блоки, окна со стеклопакетами и трехслойным остеклением, дверные блоки из листовой стали |
|  | Выполняет сухое антисептирование, антисептическую и огнезащитную пропитку деревянных конструкций и деталей в ваннах |
|  | Устанавливает бандажи на столбы и стулья, ножи ледореза, малые формы, изготовленных в заводских условиях |
|  | Изготавливает, укладывает, разбирает и сменяет лаги, балки и прогоны |
|  | Выполняет смену междуэтажных и чердачных перекрытий |
|  | Выполняет монтаж блочных подмостей |
|  | Выполняет ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли |
|  | Выполняет устройство сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений |
|  | Выполняет устройство деревянных ледорезов, стапелей, шпальных клеток под тяжеловесные конструкции и оборудование |
|  | Производит выправку и подклинивание накаточных путей при надвижке пролетных строений мостов, изготавливает и собирает пролетные строения балочных мостов |
|  | Изготавливает и устанавливает схватки по сваям и стойкам, вкладыши и затяжки, подкосы, раскосы и стропила ледорезов, ригеля и шпоночные брусья по сваям |
|  | Укладывает упорные брусья с закреплением их насадками, насадки по маячным сваям и шпунтовому ряду |
|  | Заготавливает деревянные шпунтовые сваи и пакеты |
|  | Изготавливает и устраивает подбабки (прирубы) |
|  | Заготавливает и собирает А-образные, трехстоечные и П-образные деревянные опоры линии связи и электропередачи |
|  | Выполняет покрытие и ремонт трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш асбестоцементными листами и плитками (шифером) |
|  | Выполняет заделку свесов, примыканий, коньков, ребер и слуховых окон |
| Требования к умениям | Читать рабочие и сборочные чертежи в ходе выполнения плотничных работ |
|  | применять приспособления, инструменты и деревообрабатывающие станки в соответствии с требованиями по охране труда |
|  | осуществлять подгонку и механическое соединение деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | осуществлять подготовку деревянных деталей и элементов к сборке и монтажу конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | осуществлять разметку проектного положения каркаса деревянной перегородки, установку и крепление каркаса к конструкциям дома, устройство звукоизоляции и установку обшивки |
|  | подбирать лесоматериал при изготовлении лаг, балок и прогонов, соответствующий назначению конструкции выбирать вид сопряжения элементов конструкций в зависимости от объекта применения (упор контактных поверхностей (врубка) или соединение на механических связях) |
|  | выполнять замену кровельных листов и плиток на поврежденных участках крыш сложной геометрической формы |
|  | выполнять замену поврежденных участков каркасных стен, полов и дощатой кровли |
|  | выполнять звукоизоляционные работы при устройстве перегородок, оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок в соответствии с требованиями к монтажу |
|  | выполнять монтаж кровли из штучных кровельных материалов |
|  | выполнять подшивку потолков перекрытий досками под штукатурку |
|  | выполнять проверку подмостей, лесов и эстакад на устойчивость конструкции |
|  | выполнять работы по изготовлению антисептических и гидроизоляционных бандажей и креплению их на столбы выполнять работы по изготовлению фундамента забора, заборных столбов и простенков, а также их связке между собой |
|  | выполнять работы по креплению штучных кровельных материалов |
|  | выполнять работы по монтажу блочных подмостей из конструктивных элементов в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | выполнять работы по раскройке и креплению к различным видам стен материалов для чистовой обшивки стен и потолков |
|  | выполнять работы по сборке и изготовлению временных сооружений бытового и вспомогательного характера выполнять работы по сопряжению между собой основных элементов деревянных опор - стоек, приставок, откосов |
|  | выполнять работы по устройству, перестилке и сплачиванию верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок в соответствии с технологической документацией |
|  | выполнять разметку, крепление элементов конструкций подвесных потолков из звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесностружечных плит |
|  | выполнять разметку, подготовку каркаса и крепление к нему древесноволокнистых и древесностружечных плит (кроме декоративных) |
|  | выполнять расчеты параметров изготавливаемого подбабка, осуществлять его надежное крепление выполнять сборку и крепление рам каркаса, обшивку и заполнение каркаса утеплителем |
|  | выполнять соединение насадок с маячными сваями и шпунтовым рядом способом шип-паз, обеспечивая тесную пригонку насадок |
|  | выполнять требования технологической документации на обработку (пропитку) деревянных конструкций и деталей методом погружения их в ванны с антисептирующими и огнезащитными составами |
|  | выполнять установку оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок в соответствии с требованиями к монтажу |
|  | выполнять устройство и смену деревянных оснований в соответствии с технологической документацией |
|  | засыпать горизонтальные поверхности древесины порошкообразным антисептиком в соответствии с требованиями технологической документации и нормами расхода |
|  | изготавливать разборные или неразборные шпальные клетки |
|  | изготавливать отверстия для шпоночного соединения, выполнять шпоночное сочленение брусьев |
|  | использовать при сопряжении проволочные бандажи и припасовочные хомуты, а при установке опор в грунт – ригели |
|  | контролировать качество выполнения сложных плотничных общестроительных работ |
|  | крепить деревянные каркасы к различным видам поверхностей соответствующими способами |
|  | обеспечивать совпадение осей и жесткую фиксацию элементов накаточных путей при их использовании; изготавливать клинья требуемых размеров |
|  | определять величину гребня и паза в шпунтовых сваях и осуществлять их выборку |
|  | определять размер и частоту укладки балок перекрытия |
|  | определять скрытые и явные дефекты дощатой кровли |
|  | определять способы крепления лаг, балок и прогонов к несущим конструкциям |
|  | осуществлять вертикальную и горизонтальную центровку рам и дверных коробок, крепеж к стенкам, заполнение зазоров монтажной пеной |
|  | осуществлять выбор древесины с характеристиками, удовлетворяющими требованиям выполняемых плотничных работ |
|  | осуществлять выбор материала, необходимого при устройстве деревянных оснований |
|  | осуществлять выбор материалов и использовать различные способы крепления мауэрлата и стропил в зависимости от материала стен |
|  | осуществлять выведение конструкций по уровням горизонтальности |
|  | осуществлять подбор дюбелей и патронов, соответствующих прикрепляемым столярным изделиям подбирать соответствующий материал, изготавливать, определять места и способы сочленения необходимых элементов крепления ледорезов и свай |
|  | применять монтажный поршневой пистолет при креплении столярных изделий к железобетонным деталям |
|  | проверять габариты блоков, вертикаль, перекосы и покоробленность оконных и дверных коробок и их элементов с применением шаблонов и инструментов |
|  | производить гидроизоляцию и антисептическую обработку мауэрлата |
|  | производить подбор соответствующих пластинчатых нагелей и шпонок, частоты врезки и уровня их заглубления |
|  | производить расчет необходимого количества рядов шпал и их расстояния в ярусах укладки |
|  | производить рубку внутренних стен из бревен в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | производить сопряжение элементов, применяя технологию «лобовой упор», «лобовая врубка», «врубка с подушкой» |
|  | размечать, подгонять, закреплять элементы конька, ребер и слуховых окон |
|  | раскраивать, укладывать, закреплять и стыковать элементы полового покрытия из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и торцовой шашки в соответствии с технологической документацией |
|  | определять глубину утопления коробки, обеспечивать плотность подгонки наличника и уплотнителей |
|  | рассчитывать необходимое количество лаг, укладывать и закреплять лаги на прогонах |
|  | рассчитывать оптимальные места крепления столярных изделий к железобетонным деталям |
|  | рассчитывать толщину теплоизоляционного слоя междуэтажных и чердачных перекрытий, производить антисептическую обработку материала |
|  | рассчитывать требуемые параметры элементов крепления ледорезов и свай |
|  | собирать элементы конструкций, устанавливать и закреплять подмостья, леса и эстакады без наращивания стоек укладывать и закреплять балки и прогоны на цокольной обвязке |
|  | укладывать и закреплять кровельные листы и плиты при покрытии трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш укладывать и закреплять элементы междуэтажных и чердачных перекрытий |
|  | устанавливать малые деревянные конструкции, изготовленные в заводских условиях |
|  | сохранять целостность стекла при упаковке и распаковке тары |
|  | подбирать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые для выполнения стекольных работ |
|  | резать прямолинейно тонкие оконные стекла толщиной до 4 мм |
|  | пользоваться инструментом и приспособлениями для снятия и установки штапиков |
|  | пользоваться инструментом для удаления осколков стекол из оконных переплетов и расчистки фальцев |
|  | фиксировать стекла в оконных переплетах с помощью штапиков |
|  | устанавливать мансардные окна в соответствии со схемой установки и требованиями к монтажу |
|  | устанавливать на стойках крюки и траверсы со штырями и оголовками |
|  | устанавливать нож ледореза и укреплять его заершенными штырями к шапочным брусьям с прирезкой головного куста свай |
|  | выполнять работы по замене части сруба без замены венцов методом выпиливания поврежденного участка и последующего сочленения новых элементов с основной конструкцией |
|  | выполнять работы по изготовлению и сборке балок, ферм, диафрагм и полотна моста в единое пролетное строение |
|  | выполнять работы по изготовлению и установке опор в форме рамы, жестко соединяя между собой системы ригелей и стоек |
|  | выполнять работы по изготовлению элементов конструкций мостов, сочленению их соответствующими способами с соблюдением конструктивных особенностей видов мостов |
|  | выполнять работы по постановке элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок в соответствии с технологической документацией |
|  | выполнять работы по сборке и установке арок и балок пролетом до 15 м |
|  | выполнять работы по строповке ряжа и спуску его по стапелям с применением лебедок и полиспастов, передвижке до места и установке в створе сооружения выполнять разборку лесов и эстакад с наращиванием стоек со спуском, сортировкой и укладкой элементов конструкции |
|  | поднимать часть стены сруба с помощью домкратов или рычагов, укреплять вывешиваемые стены сжимами и подкосами, производить сопряжение новых венцов в углах и по длине |
|  | применять соединения методом врубки, с помощью нагелей, гвоздей, болтов и шпонок при изготовлении клееных конструкций |
|  | производить сборку домов из бревен, брусьев и щитов в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | производить сборку ряжей из брусьев и рубку ряжей из бревен в соответствии с технологической документацией собирать элементы конструкций, устанавливать и закреплять леса и эстакады с наращиванием стоек в соответствии с проектом производства работ |
|  | выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 10 тн с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | контролировать качество выполнения плотничных работ |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять средства индивидуальной защиты в соответствии с их назначением |
|  | соблюдать нормы материальных затрат |
| Требования к знаниям | Правила чтения рабочих и сборочных чертежей |
|  | назначение и способы применения плотничных приспособлений, инструментов и деревообрабатывающих станков |
|  | основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству |
|  | виды заборов и способы их изготовления из различных материалов |
|  | способы и виды крепления мауэрлатов и стропил |
|  | виды и конструкции ледорезов |
|  | виды и марки герметиков, применяемых при выполнении стекольных работ |
|  | виды остекляемых переплетов |
|  | способы и правила упаковки и распаковки тары со стеклом, а также складирования и хранения стекла |
|  | назначение и виды стекольных работ |
|  | виды сжимов при сплачивании полов |
|  | виды шпатлевок, применяемых при заделке стыков |
|  | допустимые зазоры между стыками клееных щитов и древесноволокнистых, древесностружечных плит |
|  | допустимые предельные отклонения вертикальной и горизонтальной центровки при установке окон и балконных дверей |
|  | допустимые предельные отклонения на вертикаль, перекосы и покоробленность при монтаже оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок |
|  | конструкцию междуэтажных и чердачных перекрытий и последовательность плотничных работ при их изготовлении |
|  | способы контроля качества выполнения плотничных общестроительных работ средней сложности |
|  | назначение и способы организации накаточных путей; назначение, виды крепления подбабка к сваям |
|  | назначение, принцип изготовления, порядок сборки и разборки деревянных оснований |
|  | особенности обработки и способов крепления элементов из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и торцовой шашки |
|  | способы поперечной распиловки бруса, доски по размерам с вырезкой дефектных мест |
|  | порядок устройства подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек |
|  | правила и приемы сверления отверстий |
|  | правила расположения и крепления внутренних стен из бревен |
|  | правила сочленений элементов ледореза и расчета прочности элементов конструкций |
|  | правила установки ножа ледореза в зависимости от конструкции ледорезов |
|  | правила центровки и выведения по уровням рам и дверных коробок |
|  | преимущества и недостатки различных видов угловых сопряжений деревянных конструкций, способы их выполнения |
|  | распространенные ошибки, допускаемые при выполнении кровельных работ |
|  | свойства и способы крепления к различным видам стен материалов для чистовой обшивки стен и потолков; состав и порядок приготовления антисептических и гидроизоляционных бандажей |
|  | составные элементы, порядок сборки и крепления элементов конструкций подвесных потолков, звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесностружечных плит |
|  | способы заготовки шпунтовых свай |
|  | способы крепления антисептических и гидроизоляционных бандажей на столбы |
|  | способы крепления и монтажа несущих и ненесущих деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | способы крепления насадок к маячковым сваям и шпунтовым рядам |
|  | способы крепления перегородок к полу, потолку и смежным стенам |
|  | способы крепления телескопических коробок и наличников |
|  | способы настилки наката |
|  | способы покрытия крыш штучными кровельными материалами |
|  | способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами в ваннах способы разметки и покрытия крыш |
|  | способы раскройки и крепления древесноволокнистых и древесностружечных плит (кроме декоративных) |
|  | способы расчета необходимого количества лаг на прогонах |
|  | способы ремонта каркасных стен, полов и дощатой кровли |
|  | способы соединения деталей простыми врубками |
|  | способы сопряжения деревянных элементов и требования, которым они должны удовлетворять |
|  | способы сопряжения и установки деревянных опор различного вида, варианты и особенности подвески проводов |
|  | способы сплачивания досок и крепления их гвоздями к лагам |
|  | способы сухого антисептирования |
|  | способы укладки, крепления и расчета выдерживаемых нагрузок для шпальных клеток в зависимости от веса конструкций и оборудования |
|  | способы установки панельных деревянных и каркасно-обшивных перегородок к стенам и перекрытиям |
|  | способы устройства деревянных перегородок способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и временных сооружений |
|  | способы устройства коньков, ребер и слуховых окон |
|  | технические характеристики и правила применения монтажных поршневых пистолетов |
|  | правила и способы замены поврежденных кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы |
|  | последовательность монтажа и требования к установке мансардных окон |
|  | последовательность сборки каркасных стен, виды и способы укладки утеплителя |
|  | технологическая последовательность монтажа оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок |
|  | технологическая последовательность сборки и монтажа несущих и ненесущих деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | способы выполнения врубных соединений путем сращивания, наращивания, образования углов |
|  | правила и способы настила чистых деревянных полов из предварительно заготовленных и реставрированных по длине досок |
|  | последовательность сборки деревянных перегородок из готовых щитов и отдельных досок, вертикально забранных в обвязки |
|  | последовательность сборки и установки деревянных конструкций |
|  | способы устройства деревянных перекрытий с применением заготовленных балок, щитов и деталей |
|  | требования по охране труда и промышленной безопасности к устройству лесов и подмостей |
|  | требования к шпоночным соединениям и их особенности требования, предъявляемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий |
|  | требования, предъявляемые к сооружению бытовых и вспомогательных устройств временного типа |
|  | требования, предъявляемые к устройству подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек |
|  | требования, предъявляемые к способам укладки и креплению лаг, балок и прогонов |
|  | устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации |
|  | характеристика и особенности работы с различными видами дощатого покрытия |
|  | характеристики монтажных пен и особенности работы с ними |
|  | виды деревянных мостов и их конструктивные особенности |
|  | требования, предъявляемые к установке и разборке лесов и эстакад с наращиванием стоек |
|  | правила перемещения грузов массой до 10 тн и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | способы контроля качества выполнения плотничных работ |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении плотничных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 03.02 | Выполняет опалубочные работы средней сложности | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Устанавливает леса, поддерживающие опалубку |
| --- | --- |
|  | Устанавливает опалубку колонн, балок, плит перекрытий, стен и перегородок, фундаментов, массивов, стоек рам и прогонов |
|  | Изготавливает и устанавливает кружала домкратных рам, заглушины, щитки для скользящей опалубки и рабочего настила |
|  | Изготавливает и ремонтирует щиты опалубки для массивов морских сооружений с продольными и поперечными люками и крупнопанельные щиты опалубки с ребрами |
|  | Устанавливает настилы в гибких швах из досок и брусьев |
|  | Разбирает опалубку арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб, лесов, поддерживающих опалубку |
|  | Устанавливает подвесную опалубку перекрытий |
| Требования к умениям | Выполнять демонтаж лесов, поддерживающих опалубку, опалубку арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб с соблюдением последовательности операций, обеспечивающей сохранность элементов |
|  | выполнять крепление щитов опалубки к несущему арматурному каркасу или к жесткой арматуре |
|  | выполнять работы по сборке и надежному креплению щитов скользящей опалубки с кружалами домкратных рам и рабочего настила |
|  | выполнять работы по сборке щитов опалубки из отдельных элементов с устройством люков или ребер жесткости |
|  | изготавливать в рабочем настиле лазовые люки и ограждение |
|  | обеспечивать жесткость опалубки при помощи раскрепления растяжками, опалубочными струбцинами и распорками; применять анкерный способ крепления растяжек |
|  | определять точки створа и высоты заливаемого элемента; осуществлять замену разрушенных элементов опалубочных щитов для массивов морских гидротехнических сооружений |
|  | производить подбор досок и брусьев необходимого размера и обеспечивать жесткое и надежное скрепление их между собой при устройстве настилов |
|  | собирать и устанавливать элементы лесов, поддерживающих опалубку |
|  | собирать опалубку из отдельных элементов либо из заранее подготовленных опалубочных плит |
|  | выполнять изготовление и укладку косяков в кружала опалубки арочных мостов в соответствии с технологической документацией |
|  | выполнять монтаж многогранной и криволинейной опалубки в соответствии с проектом |
|  | выполнять ремонт и частичную замену составных элементов криволинейных и крупнопанельных опалубочных щитов |
|  | выполнять сборку опалубки сооружений с различными углами наклона |
|  | выполнять укрупнительную сборку элементов опалубочных систем в соответствии с технологической документацией |
|  | выполнять установку и крепление болтами, упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей в соответствии с технологической документацией |
|  | закреплять настилы кружал на основные несущие конструкции пролетом до 50 м |
|  | устанавливать опалубку для колонн переменного сечения |
|  | контролировать качество выполнения опалубочных работ |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять средства индивидуальной защиты в соответствии с их назначением |
|  | соблюдать нормы материальных затрат |
| Требования к знаниям | Виды опалубок, составные элементы и способы их сборки, конструктивные особенности и методы установки опалубки |
|  | особенности устройства щитов опалубки для массивов морских гидротехнических сооружений с продольными и поперечными люками и крупнопанельных щитов опалубки с ребрами |
|  | отличительные особенности разборки опалубки арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб; правила разборки лесов, поддерживающих опалубку различных конструкций |
|  | правила сборки, установки и закрепления лесов, поддерживающих опалубку |
|  | принципиальное устройство и последовательность сборки подвижной опалубки |
|  | способы крепления подвесной опалубки требования, предъявляемые к изготовлению настилов из досок и брусьев |
|  | требования, предъявляемые к установке лесов, поддерживающих опалубку |
|  | эксплуатационные требования, предъявляемые к изготовлению и установке кружал |
|  | правила и последовательность выполнения укрупнительной сборки опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер |
|  | правила и последовательность монтажа и крепления болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей |
|  | правила и последовательность монтажа многогранной и криволинейной опалубки |
|  | правила и последовательность сборки и монтажа кружал мостов с длиной пролета до 50 м |
|  | правила и способы устройства опалубки колонн переменного сечения |
|  | правила чтения рабочих чертежей на устройство деревянной опалубки, элементов и конструкций сборных зданий |
|  | способы изготовления и укладки косяков в опалубку арочных мостов |
|  | способы ремонта криволинейных и крупнопанельных опалубочных щитов |
|  | способы установки и крепления опалубки наклонного перекрытия |
|  | способы контроля качества выполнения опалубочных работ |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении опалубочных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 03.03 | Выполняет сложные плотничные общестроительные работы | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Заготавливает, собирает, устанавливает, разбирает и сменяет мауэрлатные брусья на опоры, поперечины, охранные и колесоотбойные брусья, висячие стропила и стропильные фермы, а также арки и балки пролетом до 15 м |
| --- | --- |
|  | Рубит наружные стены из бревен, собирает дома из бревен, брусьев и щитов, меняет венцы стен из бревен и брусьев, прорезает и заделывает проемы в стенах из бревен и брусьев, собирает ряжи из брусьев и рубит ряжи из бревен |
|  | Выполняет чистую обшивку стен и потолков декоративными древесноволокнистыми и древесностружечными плитами |
|  | Выполняет сухое антисептирование, антисептическую и огнезащитную пропитку деревянных конструкций с помощью компрессорных установок |
|  | Выполняет устройство световых фонарей |
|  | Заготавливает и собирает АП-образные опоры линии связи и электропередачи |
|  | Изготавливает клееные конструкции на врубках, нагелях, гвоздевых, болтовых и шпоночных соединениях |
|  | Изготавливает и устанавливает рамные опоры, деревянные копры |
|  | Изготавливает и устанавливает элементы конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок |
|  | применять приспособления, инструменты и деревообрабатывающие станки в соответствии с требованиями по охране труда |
|  | выполнять разметку, подготовку каркаса и крепление к нему декоративных древесноволокнистых и древесностружечных плит |
|  | контролировать качество выполнения сложных плотничных общестроительных работ |
|  | пользоваться компрессорными установками при проведении пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами |
|  | придавать жесткость конструкции стропильной фермы при помощи решетки из стоек, подкосов и ригелей |
|  | производить сборку ряжей из брусьев и рубку ряжей из бревен в соответствии с технологической документацией собирать элементы конструкций, устанавливать и закреплять леса и эстакады с наращиванием стоек в соответствии с проектом производства работ |
|  | выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 10 тн с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять средства индивидуальной защиты в соответствии с их назначением |
|  | соблюдать нормы материальных затрат |
| Требования к умениям | Правила чтения сложных рабочих и сборочных чертежей |
|  | назначение и способы применения плотничных приспособлений, инструментов и деревообрабатывающих станков |
|  | основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству |
|  | способы и виды крепления мауэрлатных брусьев и висячих стропил |
|  | правила расположения и крепления наружних стен из бревен |
|  | способы раскройки и крепления декоративных древесноволокнистых и древесностружечных плит |
|  | способы сухого антисептирования |
|  | способы укладки и крепления кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы |
|  | способы сборки деревянных копров различного вида и назначения |
|  | особенности конструкции подвесных стропил и способы монтажа стропильных ферм |
|  | принцип устройства и конструктивные особенности световых фонарей различной конфигурации |
|  | способы и последовательность сборки пролетных строений балочных мостов |
|  | способы и последовательность сборки рамных опор |
|  | технологическая последовательность изготовления и сборки деревянных копров различного вида и назначения |
|  | требования технологической документации на постановку элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок |
|  | требования технологической документации на сборку домов из бревен, брусьев и щитов |
|  | требования технологической документации на сборку ряжей из брусьев и рубку ряжей из бревен |
|  | типы балочных мостов и их особенности |
|  | правила перемещения грузов массой до 10 тн и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | способы контроля качества выполнения плотничных работ |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении плотничных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Требования к знаниям | Правила чтения сложных рабочих и сборочных чертежей |
|  | способы и виды крепления мауэрлатных брусьев и висячих стропил |
|  | способы контроля качества выполнения сложных плотничных общестроительных работ |
|  | правила расположения и крепления наружных стен из бревен |
|  | способы раскройки и крепления декоративных древесноволокнистых и древесностружечных плит |
|  | способы укладки и крепления кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы |
|  | правила и способы замены поврежденных кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы |
|  | способы сборки деревянных копров различного вида и назначения |
|  | особенности конструкции подвесных стропил и способы монтажа стропильных ферм |
|  | принцип устройства и конструктивные особенности световых фонарей различной конфигурации |
|  | способы и последовательность сборки пролетных строений балочных мостов |
|  | способы и последовательность сборки рамных опор |
|  | технологическая последовательность изготовления и сборки деревянных копров различного вида и назначения |
|  | требования технологической документации на постановку элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок |
|  | требования технологической документации на сборку домов из бревен, брусьев и щитов |
|  | требования технологической документации на сборку ряжей из брусьев и рубку ряжей из бревен |
|  | типы балочных мостов и их особенности |
|  | способы контроля качества выполнения плотничных работ |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении плотничных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 03.04 | Выполняет сложные опалубочные работы | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Устанавливает опалубку галерей, резервуаров, баков, бункеров, ригелей, высоких опор, многогранной и криволинейной опалубки, опалубки колонн переменного сечения |
| --- | --- |
|  | Изготавливает и устанавливает кружала мостов пролетом до 50 м |
|  | Производит укрупнительную сборку опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер |
|  | Устанавливает и крепит болтами и упорными брусьями щиты боковых поверхностей опалубки якорей |
|  | Изготавливают и укладывают косяки в опалубку арочных мостов |
|  | Ремонтируют опалубочные криволинейные и крупнопанельные щиты |
| Требования к умениям | Выполнять изготовление и укладку косяков в кружала опалубки арочных мостов в соответствии с технологической документацией |
|  | выполнять монтаж многогранной и криволинейной опалубки в соответствии с проектом |
|  | выполнять ремонт и частичную замену составных элементов криволинейных и крупнопанельных опалубочных щитов |
|  | выполнять сборку опалубки сооружений с различными углами наклона |
|  | выполнять установку и крепление болтами, упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей в соответствии с технологической документацией |
|  | закреплять настилы кружал на основные несущие конструкции пролетом до 50 м |
|  | контролировать качество выполнения опалубочных работ |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять средства индивидуальной защиты в соответствии с их назначением |
|  | соблюдать нормы материальных затрат |
| Требования к знаниям | Отличительные особенности разборки опалубки арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб |
|  | эксплуатационные требования, предъявляемые к изготовлению и установке кружал |
|  | правила и последовательность выполнения укрупнительной сборки опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер |
|  | правила и последовательность монтажа и крепления болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей |
|  | правила и последовательность монтажа многогранной и криволинейной опалубки |
|  | правила и последовательность сборки и монтажа кружал мостов с длиной пролета до 50 м |
|  | способы изготовления и укладки косяков в опалубку арочных мостов |
|  | способы ремонта криволинейных и крупнопанельных опалубочных щитов |
|  | способы установки и крепления опалубки наклонного перекрытия |
|  | способы контроля качества выполнения опалубочных работ |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении опалубочных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Другие характеристики | – |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

04 «Изготовление и монтаж особо сложных деревянных конструкций»

| Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7115-005 | Плотник | 4 |

| Требования к образованию работника | 1. Переподготовка рабочих (служащих); 2. Повышение квалификации рабочих (служащих); 3. Профессионально-техническое образование по соответствующей специальности |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | В случае выполнения работ на потенциально опасных объектах – удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 04.01 | Выполняет особо сложные опалубочные работы | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Устанавливает опалубку прямолинейных, криволинейных поверхностей и поверхностей под углом, геометрически сложных сечений, на разных отметках по вертикали и горизонтали с установкой поддерживающих устройств, позволяющих производить бетонирование в едином технологическом цикле |
| --- | --- |
|  | Выполняет устройство опалубки сводов, оболочек и куполов |
|  | Собирает коробы опалубки арок |
|  | Собирает и устанавливает на место кружала мостов пролетом свыше 50 м |
|  | Изготавливает шаблоны для разметки косяков кружал |
| Требования к умениям | Выполнять сборку опалубки прямолинейных, криволинейных поверхностей и поверхностей под углом, геометрически сложных сечений, на разных отметках по вертикали и горизонтали с установкой поддерживающих устройств |
|  | выполнять сборку сложных арочных опалубочных систем в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | выполнять работы по устройству опалубки при заливке сферических и многогранных поверхностей |
|  | выполнять изготовление шаблонов для разметки косяков кружал |
|  | выполнять сборку и установку на место кружал мостов пролетом свыше 50 м в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | закреплять настилы кружал на основные несущие конструкции пролетом свыше 50 м |
|  | контролировать качество выполнения особо сложных опалубочных работ |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять средства индивидуальной защиты в соответствии с их назначением |
|  | соблюдать нормы материальных затрат |
| Требования к знаниям | Правила сборки опалубки прямолинейных, криволинейных поверхностей и поверхностей под углом, геометрически сложных сечений, на разных отметках по вертикали и горизонтали с установкой поддерживающих устройств |
|  | правила и технологии сборки сложных арочных опалубочных систем в форме коробов |
|  | виды и способы устройства опалубки сводов, оболочек и куполов |
|  | правила и способы изготовления шаблонов для разметки косяков кружал |
|  | правила и технологии сборки и монтажа кружал мостов с длиной пролета свыше 50 м |
|  | правила перемещения грузов без ограничения по массе и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | способы контроля качества выполнения особо сложных опалубочных работ |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении опалубочных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 04.02 | Выполняет плотничные работы уникальных объектов и реставрирует памятники деревянного зодчества | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Монтирует сборные дома каркасной, брусчатой, панельной конструкции из объемных блоков, комплектов деталей и изделий заводского изготовления |
| --- | --- |
|  | Собирает и устанавливает строительные фермы и балки пролетом свыше 15 м |
|  | Выполняет работы по ремонту сложных деревянных частей и конструкций |
|  | Выполняет сложные плотничные работы при реставрации памятников деревянного зодчества, в строительстве уникальных объектов |
|  | Изготавливает и реставрирует деревянные кокошники, наличники, полотенца и другие сложные элементы по готовым образцам, чертежам и эскизам |
| Требования к умениям | Читать рабочие и сборочные чертежи любой сложности в ходе выполнения плотничных работ |
|  | выполнять монтаж сборных домов каркасной, брусчатой, панельной конструкции из объемных блоков, комплектов деталей и изделий заводского изготовления |
|  | выполнять подготовку балок и монтаж балочного перекрытия |
|  | выполнять работы по сборке и установке крупногабаритных строительных элементов и конструкций свыше 15 м |
|  | выполнять укладку щитов перекрытия |
|  | выполнять работы по ремонту сложных деревянных частей и конструкций |
|  | выполнять сложные плотничные работы при реставрации памятников деревянного зодчества и в строительстве уникальных объектов |
|  | изготавливать и реставрировать деревянные кокошники, наличники, полотенца и другие сложные элементы по готовым образцам, чертежам и эскизам |
|  | контролировать качество выполнения плотничных работ |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
|  | применять средства индивидуальной защиты в соответствии с их назначением |
|  | соблюдать нормы материальных затрат |
| Требования к знаниям | Правила чтения рабочих и сборочных чертежей любой сложности |
|  | правила и способы укладки балок на деревянные и каменные стены и заделки опорных концов |
|  | порядок и способы производства работ по ремонту сложных деревянных частей и конструкций |
|  | способы изготовления инвентарных шаблонов крупноразмерных элементов строительных конструкций способы сборки и установки сложных деревянных конструкций инженерных сооружений |
|  | технологии монтажа сложных и особо сложных деревянных ферм и балок составного сечения |
|  | способы выполнения сложных плотничных работ при реставрации памятников деревянного зодчества и в строительстве уникальных объектов |
|  | порядок изготовления и реставрации деревянных кокошников, наличников, полотенец и других сложных элементов по готовым образцам, чертежам и эскизам |
|  | правила перемещения грузов без ограничения по массе и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | способы контроля качества выполнения плотничных работ уникальных объектов и реставрации памятников деревянного зодчества |
|  | требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении плотничных работ |
|  | нормы материальных затрат при монтаже деревянных конструкций |
| Другие характеристики | – |

Код области и наименование профессиональной деятельности заполняются в соответствии с приложением 11 к Инструкции о порядке разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 78 (далее – Инструкция).

Код и наименование начальной группы занятий заполняются в соответствии с ОКЗ.

Код и наименование профессии рабочего, должности служащего заполняются в соответствии с ОКЗ.

Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации секторальной рамки квалификации, разработанной для соответствующего сектора экономики, а при ее отсутствии – в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

Код обобщенной трудовой функции и код трудовой функции устанавливаются в соответствии с подпунктом 18.3 пункта 18 Инструкции. В случае заимствования обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции из ранее разработанного профессионального стандарта указываются код обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции, номер постановления и дата его утверждения.

Таблица о распределении кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам включается в профессиональный стандарт в случае, когда в рамках одного уровня квалификации содержатся трудовые функции, относящиеся к двум и более разрядам по соответствующей профессии рабочего.