УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

29.12.2023 № 60

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование вида трудовой деятельности: слесарь по ремонту автомобилей.

Код области и наименование профессиональной деятельности: 12 «Деятельность по производству готовых металлических изделий транспортных средств, машин и оборудования».

Разработан рабочей группой, созданной Секторальным советом квалификаций при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Основная цель вида трудовой деятельности: выполнение работ по техническому облуживанию и ремонту автотранспортных средств для поддержания их в исправном состоянии и обеспечения надежной работы автотранспортного средства и установленного на нем оборудования.

Перечень начальных групп занятий согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33 (далее – ОКЗ):

| Код начальной группы занятий по ОКЗ | Наименование начальной группы занятий |
| --- | --- |
| 7231 | Автомеханики и слесари по ремонту механических транспортных средств |

Перечень профессий рабочих и должностей служащих:

| Код профессии рабочего, должности служащего по ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, разряд | Уровень квалификации | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей (1-2 разряды) | 2 | 2 |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей (3-6 разряды) | 3 | 3 |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей (7 разряд) | 4 | 4 |

ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации4 | код6 | наименование | уровень квалификации4 |
| 01 | Разборка простых узлов и ремонт несложных деталей автотранспортных средств | 2 | 01.01 | Осуществляет слив отработанных масел и технических жидкостей автотранспортных средств | 2 |
|  |  |  | 01.02 | Осуществляет разборку простых узлов автотранспортных средств | 2 |
|  |  |  | 01.03 | Ремонтирует несложные детали автотранспортных средств | 2 |
| 02 | Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей автотранспортных средств с проверкой их работоспособности | 2 | 02.01 | Выполняет техническое обслуживание простых узлов и деталей автотранспортных средств | 2 |
|  |  |  | 02.02 | Ремонтирует простые узлы и детали автотранспортных средств | 2 |
| 03 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования, узлов и агрегатов средней сложности автотранспортных средств с проверкой их работоспособности | 3 | 03.01 | Выполняет техническое обслуживание оборудования, узлов и агрегатов средней сложности автотранспортных средств | 3 |
|  |  |  | 03.02 | Ремонтирует оборудование, узлы и агрегаты средней сложности автотранспортных средств | 3 |
| 04 | Техническое обслуживание и ремонт сложного оборудования, узлов, агрегатов и приборов автотранспортных средств с проверкой их работоспособности | 3 | 04.01 | Выполняет техническое обслуживание сложного оборудования, узлов, агрегатов и приборов автотранспортных средств | 3 |
|  |  |  | 04.02 | Ремонтирует сложное оборудование, узлы и агрегаты автотранспортных средств | 3 |
| 05 | Устранение сложных неисправностей автотранспортных средств с проведением испытаний, диагностирование и регулировка узлов и агрегатов, влияющих на безопасность движения | 3 | 05.01 | Выполняет диагностику и техническое обслуживание сложных приборов, узлов, агрегатов, механизмов и систем автотранспортных средств | 3 |
|  |  |  | 05.02 | Собирает и ремонтирует сложное оборудование, узлы и агрегаты автотранспортных средств с проведением испытаний | 3 |
| 06 | Диагностирование и устранение сложных неисправностей, испытания и регулировка автотранспортных средств | 3 | 06.01 | Выполняет диагностику и регулировку сложных узлов, агрегатов, механизмов и систем автотранспортных средств с проведением испытаний | 3 |
|  |  |  | 06.02 | Ремонтирует, собирает сложные узлы и агрегаты автотранспортных средств с проведением испытаний | 3 |
| 07 | Диагностирование, испытания и регулировка всех систем механизмов и узлов автотранспортных средств с устранением неисправностей | 4 | 07.01 | Выполняет диагностику, выявляет и устраняет неисправности всех систем и механизмов автотранспортных средств | 4 |
|  |  |  | 07.02 | Проводит испытания и регулировку всех систем, механизмов и узлов автотранспортных средств после проведения ремонтных работ | 4 |

Распределение кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам:

| Наименование профессии рабочего | Разряды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | коды трудовых функций |  |  |  |  |  |  |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 01.01 01.02 01.03 | 02.01 02.02 | 03.01 03.02 | 04.01 04.02 | 05.01 05.02 | 06.01 06.02 | 07.01 07.02 |

ГЛАВА 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

01 «Разборка простых узлов и ремонт несложных деталей автотранспортных средств»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 |

| Требования к образованию работника | Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы |  |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 01.01 | Осуществляет слив отработанных масел и технических жидкостей автотранспортных средств | 2 |
| --- | --- | --- |

| Трудовые действия (далее – ТД) | Выполняет слив масел, топлива, охлаждающей и тормозной жидкостей, других эксплуатационных материалов, отстоя и конденсата |
| --- | --- |
|  | Проводит демонтаж, разборку и очистку фильтров |
| Требования к умениям | Сливать масло, топливо, охлаждающую и тормозную жидкости, другие эксплуатационные материалы |
|  | сливать отстой и конденсат |
|  | демонтировать, разбирать и очищать фильтры воздушные, масляные, топливные |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основные сведения об устройстве автотранспортных средств |
|  | наименование, назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, топлива и других эксплуатационных материалов |
|  | основные приемы выполнения работ по демонтажу и разборке фильтров |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 01.02 | Осуществляет разборку простых узлов автотранспортных средств | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет очистку агрегатов, узлов и деталей автотранспортных средств |
| --- | --- |
|  | Разбирает простые узлы автотранспортных средств |
| Требования к умениям | Очищать от грязи агрегаты, узлы и детали |
|  | мыть после разборки детали |
|  | пользоваться инструментами для разборки и ремонта несложных деталей автотранспортных средств |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основные сведения об устройстве автотранспортных средств |
|  | основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов |
|  | наименование, маркировку и правила применения моющих составов |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 01.03 | Ремонтирует несложные детали автотранспортных средств | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет ремонт, слесарную обработку неисправных несложных деталей автотранспортных средств |
| --- | --- |
|  | Выполняет замену неисправных деталей автотранспортных средств под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации |
| Требования к умениям | Пользоваться инструментами для разборки и ремонта несложных деталей автотранспортных средств |
|  | рубить зубилом, резать ножовкой, опиливать и зачищать заусенцы |
|  | прогонять резьбу, сверлить отверстия по кондуктору |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основные сведения об устройстве автотранспортных средств |
|  | основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов |
|  | назначение и правила применения используемого слесарного инструмента |
|  | назначение и правила применения используемого контрольно-измерительного инструмента |
|  | основные виды слесарных работ |
| Другие характеристики |  |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

02 «Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей автотранспортных средств с проверкой их работоспособности»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 |

| Требования к образованию работника | Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы |  |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 02.01 | Выполняет техническое обслуживание простых узлов и деталей автотранспортных средств | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет контрольные и крепежные работы при техническом обслуживании или в соответствии с установленной производителем периодичностью |
| --- | --- |
|  | Выполняет смазочно-заправочные работы при техническом обслуживании или в соответствии с установленной производителем периодичностью |
|  | Устраняет выявленные мелкие неисправности |
| Требования к умениям | Проверять и крепить картеры, колеса; проверять и крепить приборы и агрегаты электрооборудования |
|  | пользоваться инструментами для разборки и ремонта несложных деталей автотранспортных средств |
|  | осуществлять смазку деталей и узлов |
|  | смазывать листы рессор с их разгрузкой |
|  | заправлять маслами, топливом, охлаждающей и тормозной жидкостями, другими эксплуатационными материалами |
|  | разбирать, проводить техническое обслуживание, ремонтировать и собирать фильтры воздушные, масляные и топливные |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основные сведения об устройстве автотранспортных средств |
|  | способы выполнения контрольных и крепежных работ, объемы технического обслуживания |
|  | назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента |
|  | назначение и правила применения оборудования для смазочно-заправочных работ |
|  | карты смазки автотранспортных средств |
|  | наименование, маркировку, назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, топлива и других эксплуатационных материалов |
|  | правила применения пневмо- и электроинструмента |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 02.02 | Ремонтирует простые узлы и детали автотранспортных средств | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Разбирает грузовые автомобили, кроме специальных и дизелей, легковые автомобили, автобусы длиной до 9,5 м и мотоциклы |
| --- | --- |
|  | Ремонтирует, собирает простые соединения и узлы автотранспортных средств |
|  | Снимает и устанавливает несложную осветительную арматуру |
|  | Разделывает, сращивает, изолирует и паяет электропровода |
|  | Выполняет слесарную обработку деталей по 12 – 14-му квалитетам с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента |
|  | Выполняет работы по ремонту и сборке автотранспортных средств под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации |
| Требования к умениям | Снимать и устанавливать колеса |
|  | пользоваться инструментами для разборки и ремонта простых соединений и узлов автотранспортных средств |
|  | снимать и устанавливать элементы кабины, салона, кузова, оперения, механизмы самосвальные |
|  | снимать и устанавливать навесное оборудование двигателей: насосы жидкостные, вентиляторы, компрессоры |
|  | изготавливать прокладки |
|  | снимать и устанавливать плафоны, фонари, фары системы освещения и световой сигнализации автотранспортных средств |
|  | проводить замену, разделку, сращивание, пайку, изоляцию электропроводки |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Основные сведения об устройстве автотранспортных средств |
|  | порядок сборки, основные приемы ремонта простых соединений и узлов |
|  | правила применения пневмо- и электроинструмента |
|  | назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента |
|  | основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение |
|  | приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов |
|  | основные механические свойства обрабатываемых материалов |
|  | основные сведения о допусках и посадках |
|  | квалитеты и параметры шероховатости |
|  | основы электротехники и технологии материалов |
| Другие характеристики |  |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

03 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования, узлов и агрегатов средней сложности автотранспортных средств с проверкой их работоспособности»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 2. Повышение квалификации рабочих (служащих); 3. Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы |  |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 03.01 | Выполняет техническое обслуживание оборудования, узлов и агрегатов средней сложности автотранспортных средств | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет контрольные и крепежные работы резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных деталей |
| --- | --- |
|  | Выполняет техническое обслуживание и ремонт, собирает, регулирует и проводит испытания агрегатов, узлов и приборов средней сложности |
| Требования к умениям | Проверять и закреплять резьбовые соединения автотранспортных средств с заменой изношенных деталей |
|  | выполнять техническое обслуживание и ремонт, сборку, регулировку и проводить испытания агрегатов, узлов и приборов средней сложности |
|  | применять безопасные методы и приемы работы. |
| Требования к знаниям | Основные сведения об устройстве и конструктивные особенности автотранспортных средств |
|  | устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности |
|  | виды и способы выполнения контрольных, регулировочных и крепежных работ |
|  | устройство универсальных специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 03.02 | Ремонтирует оборудование, узлы и агрегаты средней сложности автотранспортных средств | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Разбирает дизельные и специальные грузовые автомобили и автобусы длиной свыше 9,5 м |
| --- | --- |
|  | Ремонтирует, собирает грузовые автомобили, кроме специальных и дизельных, легковые автомобили, автобусы длиной до 9,5 м, мотоциклы, мотороллеры и другие мототранспортные средства |
|  | Определяет и устраняет неисправности в работе узлов, механизмов, приборов автотранспортных средств |
|  | Разбирает агрегаты электрооборудования автотранспортных средств |
|  | Соединяет и паяет провода с приборами и агрегатами электрооборудования |
|  | Выполняет слесарную обработку деталей по 11 – 12-му квалитетам с применением универсальных приспособлений |
|  | Ремонтирует и устанавливает сложные агрегаты и узлы автотранспортных средств под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации |
| Требования к умениям | Снимать и устанавливать топливные баки, картеры, радиаторы, глушители, производить замену рессор |
|  | разбирать, ремонтировать, собирать вентиляторы |
|  | разбирать двигатели всех типов, задние, передние мосты, механические коробки передач, сцепления, валы карданные |
|  | разбирать, ремонтировать и собирать насосы жидкостные, масляные, вентиляторы, компрессоры, распределители зажигания |
|  | паять контакты |
|  | выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальных приспособлений |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности |
|  | правила сборки автотранспортных средств, ремонт деталей, узлов, агрегатов и приборов |
|  | основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов электрооборудования |
|  | типичные неисправности системы электрооборудования, способы их обнаружения и устранения |
|  | назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте электрооборудования |
|  | допуски размеров и посадки типовых соединений |
|  | квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики |  |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

04 «Техническое обслуживание и ремонт сложного оборудования, узлов, агрегатов и приборов автотранспортных средств с проверкой их работоспособности»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 2. Повышение квалификации рабочих (служащих); 3. Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы |  |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 04.01 | Выполняет техническое обслуживание сложного оборудования, узлов, агрегатов и приборов автотранспортных средств | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Разбирает сложное оборудование, узлы, агрегаты и приборы при техническом обслуживании |
| --- | --- |
|  | Ремонтирует сложное оборудование, узлы, агрегаты и приборы при техническом обслуживании |
|  | Собирает сложное оборудование, узлы, агрегаты и приборы при техническом обслуживании |
|  | Меняет сложное оборудование, узлы, агрегаты и приборы при техническом обслуживании |
| Требования к умениям | Разбирать генераторы, стартеры, спидометры |
|  | ремонтировать и собирать колодки тормозные, амортизаторы, дифференциалы |
|  | ремонтировать, собирать и регулировать мосты передние и задние, сцепления, валы карданные |
|  | менять вкладыши |
|  | проверять и регулировать при техническом обслуживании сложные приборы и агрегаты электрооборудования |
|  | производить замену сальников коленчатых валов, ступиц дисков сцепления, пальцев шаровых рулевых тяг, поворотных кулаков |
|  | ремонтировать, собирать и регулировать рулевое управление |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Устройство и конструктивные особенности сложного оборудования, узлов, агрегатов и приборов автотранспортных средств |
|  | технические условия на сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и приборов |
|  | электрические и монтажные схемы автотранспортных средств |
|  | конструкции универсальных и специальных приспособлений |
|  | периодичность и объемы технического обслуживания электрооборудования и основных узлов и агрегатов автотранспортных средств |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 04.02 | Ремонтирует сложное оборудование, узлы и агрегаты автотранспортных средств | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Ремонтирует и собирает дизельные, специальные грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, импортные легковые автомобили, грузовые пикапы и микроавтобусы |
| --- | --- |
|  | Обкатывает автомобили и автобусы всех типов на стенде |
|  | Выявляет и устраняет дефекты, неисправности в процессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и приборов |
|  | Выбраковывает детали после разборки и мойки |
|  | Выполняет слесарную обработку деталей по 7 – 10-му квалитетам с применением универсальных приспособлений |
|  | Осуществляет статическую и динамическую балансировку деталей и узлов сложной конфигурации, составляет дефектные ведомости |
| Требования к умениям | Ремонтировать и собирать блоки цилиндров двигателей с кривошипно-шатунным механизмом |
|  | устанавливать в блоки цилиндров валы распределительные |
|  | собирать, ремонтировать, проводить испытания на герметичность, устанавливать и крепить головки блока цилиндров дизельного двигателя |
|  | выполнять ремонт цилиндро-поршневой группы двигателей |
|  | ремонтировать и собирать двигатели всех типов |
|  | разбирать, ремонтировать, собирать, проводить испытания компрессоров, кранов тормозных |
|  | разбирать автоматические коробки передач |
|  | собирать, испытывать на стенде механические коробки передач |
|  | осматривать и разбирать гидротрансформаторы |
|  | регулировать угол развала и схождения колес |
|  | проверять и править под прессом в холодном состоянии передние оси |
|  | ремонтировать, собирать, проводить испытания и устанавливать в картер заднего моста редукторы и дифференциалы |
|  | разбирать гидравлические и пневматические тормоза |
|  | устанавливать по схеме электропровода автомобилей |
|  | выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальных приспособлений применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Устройство и назначение дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов |
|  | методы выявления и способы устранения сложных дефектов, обнаруженных в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и приборов |
|  | правила и режимы испытаний, технические условия на испытания и сдачу агрегатов и узлов |
|  | назначение и правила применения сложных испытательных установок |
|  | устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента |
|  | систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики |  |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

05 «Устранение сложных неисправностей автотранспортных средств с проведением испытаний, диагностирование и регулировка узлов и агрегатов, влияющих на безопасность движения»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 2. Повышение квалификации рабочих (служащих); 3. Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы |  |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 05.01 | Выполняет диагностику и техническое обслуживание сложных приборов, узлов, агрегатов, механизмов и систем автотранспортных средств | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Диагностирует и регулирует системы и агрегаты грузовых и легковых автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения |
| --- | --- |
|  | Регулирует и испытывает на стендах и шасси сложные агрегаты, узлы и приборы автотранспортных средств и выполняет замену их при техническом обслуживании |
| Требования к умениям | Пользоваться компьютером, ноутбуком, сканером считывания и диагностирования ошибок и неисправностей |
|  | диагностировать и регулировать двигатели всех типов и марок |
|  | устанавливать по схеме, включать в сеть, проверять и регулировать агрегаты и приборы электрооборудования при техническом обслуживании |
|  | балансировать валы коленчатые с маховиками |
|  | диагностировать передние и задние мосты |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Конструктивное устройство автотранспортных средств |
|  | технические условия на диагностику и регулировку сложных агрегатов и электрооборудования |
|  | электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие приборов и агрегатов в них |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 05.02 | Собирает и ремонтирует сложное оборудование, узлы и агрегаты автотранспортных средств с проведением испытаний | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Проверяет детали и узлы электрооборудования на проверочной аппаратуре и проверочных приспособлениях |
| --- | --- |
|  | Устанавливает приборы и агрегаты электрооборудования по схеме, включая их в сеть |
|  | Выявляет и устраняет сложные дефекты и неисправности в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автотранспортных средств и приборов электрооборудования |
|  | Выполняет сложную слесарную обработку, доводку деталей по 6 – 7-му квалитетам |
|  | Осуществляет статическую и динамическую балансировку деталей и узлов сложной конфигурации |
| Требования к умениям | Ремонтировать, собирать, испытывать генераторы, стартеры, спидометры |
|  | собирать и испытывать гидроподъемники самосвального типа |
|  | ремонтировать и собирать гидротрансформаторы |
|  | испытывать на стенде двигатели всех типов и марок |
|  | проверять на стенде, регулировать, устранять дефекты распределителей зажигания, реле-регуляторов |
|  | ремонтировать, собирать, устанавливать и регулировать гидравлические и пневматические тормоза |
|  | проверять после испытания на стенде, устранять неисправности и окончательно закреплять все соединения цилиндров, коренных и шатунных подшипников |
|  | выполнять сложную слесарную обработку, доводку деталей |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Технические условия на ремонт, сборку и испытания сложных агрегатов и электрооборудования |
|  | причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и устранения |
|  | устройство испытательных стендов |
| Другие характеристики |  |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

06 «Диагностирование и устранение сложных неисправностей, испытания и регулировка автотранспортных средств»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 2. Повышение квалификации рабочих (служащих); 3. Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы |  |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 06.01 | Выполняет диагностику и регулировку сложных узлов, агрегатов, механизмов и систем автотранспортных средств с проведением испытаний | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Осуществляет диагностику всех систем и агрегатов легковых и грузовых автомобилей и автобусов |
| --- | --- |
|  | Выполняет регулировку всех систем и агрегатов легковых, грузовых автомобилей и автобусов |
| Требования к умениям | Осуществлять диагностику и регулировать автоматические коробки передач, системы электрооборудования, питания двигателя топливом, кондиционирования, тормозные системы, рулевое управление |
| Требования к знаниям | Устройство и конструктивные особенности автотранспортных средств |
|  | устройство, принцип работы, технологию диагностирования и регулировки механических узлов и электронных систем автотранспортных средств |
|  | порядок работы с используемым контрольно-диагностическим оборудованием |
|  | методы и средства технической диагностики |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 06.02 | Ремонтирует, собирает сложные узлы и агрегаты автотранспортных средств с проведением испытаний | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Ремонтирует, собирает, испытывает на стенде и шасси и сдает в соответствии с технологическими условиями сложные агрегаты и узлы автотранспортных средств |
| --- | --- |
|  | Проверяет правильность сборки со снятием эксплуатационных характеристик |
|  | Оформляет приемосдаточную документацию |
| Требования к умениям | Ремонтировать, собирать и испытывать автоматические коробки передач |
|  | ремонтировать, собирать и испытывать топливные насосы и форсунки |
|  | ремонтировать, собирать и испытывать газовое оборудование |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Устройство и конструктивные особенности автотранспортных средств |
|  | устройство, принцип работы, технологию обслуживания механических узлов и электронных систем автотранспортных средств |
|  | технические условия на ремонт, испытания и сдачу сложных агрегатов и узлов |
|  | порядок работы с используемым контрольно-диагностическим оборудованием |
|  | методы и средства технической диагностики |
|  | порядок оформления приемо-сдаточной документации |
| Другие характеристики |  |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

07 «Диагностирование, испытания и регулировка всех систем механизмов и узлов автотранспортных средств с устранением неисправностей»

| Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4 |

| Требования к образованию работника | Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы |  |
| Специальные условия допуска к работе |  |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 07.01 | Выполняет диагностику, выявляет и устраняет неисправности всех систем и механизмов автотранспортных средств | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Диагностирует все механические, электрические и электронные системы и механизмы автотранспортных средств |
| --- | --- |
|  | Выявляет неисправности и выполняет работы по их устранению |
| Требования к умениям | Диагностировать и устранять неисправности систем управления двигателем, автоматическими коробками передач и других электронных систем управления транспортных средств |
|  | пользоваться применяемым диагностическим оборудованием для проверки всех систем и механизмов автотранспортных средств |
|  | выявлять неисправности с использованием средств технического диагностирования |
|  | устранять неисправности, выявленные при диагностике |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Устройство и конструктивные особенности автотранспортных средств |
|  | устройство, принцип работы, технологию обслуживания механических узлов и электронных систем автотранспортных средств |
|  | порядок работы с электронным контрольно-диагностическим оборудованием различных типов |
|  | методы и средства технической диагностики |
| Другие характеристики |  |

Трудовая функция

| 07.02 | Проводит испытания и регулировку всех систем, механизмов и узлов автотранспортных средств после проведения ремонтных работ | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Испытывает и регулирует все системы, механизмы и узлы автотранспортных средств после проведения ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Документально оформляет результаты испытаний |
| Требования к умениям | Проводить испытания всех систем, механизмов и узлов автотранспортных средств с использованием специализированного оборудования |
|  | осуществлять регулировку отремонтированных систем, механизмов и узлов |
|  | документально оформлять результаты испытаний |
|  | применять безопасные методы и приемы работы |
| Требования к знаниям | Устройство и конструктивные особенности автотранспортных средств |
|  | методы и средства технической диагностики |
|  | порядок работы с испытательными стендами различных типов |
|  | порядок подготовки отремонтированных систем, механизмов и узлов автотранспортных средств к проведению испытаний |
|  | порядок испытания и регулировки отремонтированных систем, механизмов и узлов автотранспортных средств |
|  | виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний отремонтированных систем, механизмов и узлов автотранспортных средств |
|  | порядок оформления результатов испытаний |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные сведения.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций. Деталь, с которой начинается сборка узла, механизма или агрегата, называется базовой (блок цилиндров двигателя, картер коробки передач).

Несложная (простая) деталь имеет простую конфигурацию. выполняет одну функцию и изготавливается с использованием небольшого числа известных и хорошо освоенных технологических операций при массовом производстве на станках-автоматах (крепежные изделия – винты, гайки, шайбы, шплинты; зубчатые колеса небольших размеров и иное).

Сложная деталь – имеет сложную конфигурацию, несколько функциональных назначений и на ее изготовление требуется много времени (коленчатый или распределительный вал двигателя).

Узел – сборочная единица, которая может собираться отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и выполнять определенную функцию в изделиях одного назначения только совместно с другими составными частями.

Простой узел – состоит из нескольких простых деталей, объединенных одним типом соединения.

Механизм – состоящая из деталей и узлов кинематическая цепь, предназначенная для передачи и преобразования движения (кривошипно-шатунный механизм двигателя преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала).

Агрегат – сборочная единица, выполняющая определенную функцию (коробка передач).

Система – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов (система смазки, система охлаждения).

Оборудование, узлы и агрегаты средней сложности состоят из простых детелей и различных типов соединений.

Сложное оборудование, узлы и агрегаты состоят из простых и сложных деталей и различных типов соединений.

Сложная неисправность – неисправность, которая требует для ее выявления и устранения применения специализированного оборудования и инструмента.

Код области и наименование профессиональной деятельности заполняются в соответствии с приложением 11 к Инструкции о порядке разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 78 (далее – Инструкция).

Код и наименование начальной группы занятий заполняются в соответствии с ОКЗ.

Код и наименование профессии рабочего, должности служащего заполняются в соответствии с ОКЗ.

Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации секторальной рамки квалификации, разработанной для соответствующего сектора экономики, а при ее отсутствии – в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

Код обобщенной трудовой функции и код трудовой функции устанавливаются в соответствии с подпунктом 18.3 пункта 18 Инструкции. В случае заимствования обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции из ранее разработанного профессионального стандарта указываются код обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции, номер постановления и дата его утверждения.

Таблица о распределении кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам включается в профессиональный стандарт в случае, когда в рамках одного уровня квалификации содержатся трудовые функции, относящиеся к двум и более разрядам по соответствующей профессии рабочего.